คู่มือ: การสร้างและ Inject HbbTV AIT เข้า MUX DVB-T2

1. ความเข้าใจเบื้องต้น

- AIT (Application Information Table): ตารางพิเศษใน DVB ใช้ประกาศว่า service ใดมี HbbTV application อยู่, URL ของแอปคืออะไร, ควร autostart หรือกดปุ่มแดงถึงจะขึ้น

- PMT (Program Map Table): ตารางที่อธิบายว่า Service (ช่อง) มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น Video, Audio, Subtitles รวมถึง AIT (ซึ่งประกาศเป็น private stream type 0x05)

- การ inject AIT = ทำให้กล่อง/ทีวีรู้จักว่าช่องมี HbbTV app

2. ไฟล์ที่ใช้

- bbc/mux.ts → ไฟล์ TS ของ Freeview (อังกฤษ) ที่มี AIT ของ BBC ONE HD (ใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง)

- mcot/mux.ts → ไฟล์ TS ของ MUX MCOT (ประเทศไทย) ที่จะนำมาทดลองใส่ AIT

- mcot_ait.xml → ไฟล์ XML ของ AIT ที่เราสร้างเอง ชี้ไปที่ HbbTV app ของ MCOT (http://radiostl3.mcot.net/hbbtv/default.html)

- mcot_pmt.xml → ไฟล์ XML ของ PMT ของ 9MCOT HD (ดึงจาก TS และแก้ไขเพิ่ม component AIT)

3. การสร้างไฟล์ AIT (mcot_ait.xml)

โครงสร้าง AIT ขั้นต่ำที่ TSDuck ยอมรับได้ เช่น:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<tsduck>

<AIT version="1" current="true" application_type="16">

<application control_code="2">

<application_identifier organization_id="1" application_id="1"/>

<transport_protocol_descriptor transport_protocol_label="1">

<http>

<url base="http://radiostl3.mcot.net/hbbtv/"/>

</http>

</transport_protocol_descriptor>

<application_descriptor service_bound="true" visibility="1" application_priority="1">

<profile application_profile="0" version="1.3.1"/>

<transport_protocol label="1"/>

</application_descriptor>

<application_name_descriptor>

<language code="eng" application_name="MCOT HbbTV"/>

</application_name_descriptor>

<simple_application_location_descriptor initial_path="default.html"/>

</application>

</AIT>

</tsduck>

- control_code="2" = PRESENT (ผู้ใช้กดปุ่มแดงเพื่อเปิดแอป)

- control_code="1" = AUTOSTART (ขึ้นเองทันที)

- URL base + initial_path = ตำแหน่ง HbbTV app

4. การแก้ไข PMT (mcot_pmt.xml)

PMT ของ 9MCOT HD ต้องเพิ่ม component สำหรับ AIT:

<component elementary_PID="0x1FF0" stream_type="0x05">

<stream_identifier_descriptor component_tag="0xAA"/>

<application_signalling_descriptor/>

</component>

- elementary_PID="0x1FF0" → PID ใหม่ที่ใช้ส่ง AIT

- stream_type="0x05" → MPEG-2 private section (AIT ใช้ type นี้)

- application_signalling_descriptor → บอก receiver ว่ามี HbbTV app

5. Inject AIT และ Replace PMT

เราใช้ TSDuck (tsp) inject AIT XML และแทนที่ PMT เดิมใน TS:

tsp -I file mcot/mux.ts ^

-P inject --pid 0x1FF0 --interval 500 mcot_ait.xml ^

-P inject --pid 0x0082 --replace mcot_pmt.xml ^

-O file mcot_with_ait.ts

- --pid 0x1FF0 --interval 500 → ส่ง AIT เข้า PID 0x1FF0 ทุก ๆ 500ms

- --replace mcot_pmt.xml → แทนที่ PMT เดิมด้วย PMT ใหม่ (ที่มี component AIT)

- ผลลัพธ์คือ mcot_with_ait.ts

6. การตรวจสอบผลลัพธ์

- ตรวจสอบว่า PMT มี component AIT แล้ว:

- tspsi mcot_with_ait.ts

ต้องเห็น stream type 0x05 PID 0x1FF0

- ตรวจสอบว่า AIT ถูก inject จริง:

- tstables --pid 0x1FF0 --tid 0x74 mcot_with_ait.ts

ต้องเห็น <AIT> พร้อม URL, app name, descriptors

7. ผลลัพธ์ที่ได้

จากการตรวจสอบล่าสุด:

- PMT ของ 9MCOT HD มีประกาศ stream type 0x05 PID 0x1FF0

- PID 0x1FF0 มี AIT ที่อธิบาย HbbTV app ของ MCOT

- AIT ถูกต้องตามมาตรฐาน:

  - Application type = 0x10 (HbbTV)

  - Transport protocol = HTTP

  - URL base = http://radiostl3.mcot.net/hbbtv/

  - Initial path = default.html

  - App name = "MCOT HbbTV"

  - Profile = HbbTV 1.3.1

แสดงว่าการ inject สำเร็จ 🎉

🎯 สรุปความรู้ที่ได้

- AIT ต้องมีทั้งใน PMT และใน PID จริง ๆ → PMT คือ “ประกาศ”, PID คือ “ข้อมูลจริง”

- TSDuck ใช้ XML ได้ตรง ๆ → ไม่จำเป็นต้อง compile เป็น .bin ก่อน

- control_code กำหนด behavior:

  - 1 = autostart

  - 2 = ต้องกดปุ่มแดง

- การ inject ต้องกำหนดความถี่ (--interval) เพื่อให้ receiver เจอได้ทันที

- ขั้นตอนการตรวจสอบด้วย tspsi และ tstables สำคัญมาก เพราะช่วยยืนยันว่า tables อยู่ครบ

คู่มืออธิบายคำสั่ง TSDuck ที่ใช้

1. tspsi – ตรวจสอบข้อมูล PSI/SI

tspsi mcot/mux.ts

- ใช้เพื่อสแกนไฟล์ TS แล้วรายงาน Program Specific Information (PSI) และ Service Information (SI)

- จะเห็นตารางหลัก เช่น PAT, PMT, SDT, NIT, TOT

- ใช้ยืนยันว่า PMT ของ service มี component อะไรบ้าง (Video, Audio, Subtitles, AIT)

ประโยชน์: ตรวจสอบว่า service ที่เราสนใจ (เช่น 9MCOT HD) มีการประกาศ AIT component หรือยัง

2. tstables – ดึงตาราง PSI/SI ออกมา

tstables --pid 0x1FF0 --tid 0x74 mcot_with_ait.ts

- --pid 0x1FF0 → กำหนด PID ที่ต้องการตรวจ

- --tid 0x74 → กำหนด Table ID (AIT = 0x74)

- ใช้เพื่อดูรายละเอียดของ AIT (Application Information Table) เช่น URL, app name, descriptors

ประโยชน์: ตรวจสอบว่า AIT ถูก inject เข้าไปใน TS แล้ว และมีเนื้อหาตรงกับที่เรากำหนดใน XML

3. tstabcomp – แปลง XML ↔ Binary PSI

Decompile (binary → XML)

tstabcomp --decompile bbc_ait.bin > bbc_ait.xml

- ใช้แปลงไฟล์ binary PSI (เช่น .bin ที่ได้จาก tstables -b) ให้กลายเป็น XML อ่านง่าย

Compile (XML → binary)

tstabcomp --compile mcot_ait.xml -o mcot_ait.bin

- ใช้แปลง XML ที่เราเขียน เป็น binary PSI สำหรับ inject

ประโยชน์: สะดวกต่อการแก้ไขตาราง → เขียน/แก้ใน XML ก่อน แล้วค่อย compile

💡 แต่จริง ๆ แล้ว tsp -P inject รองรับ XML โดยตรง (ไม่ต้อง compile เป็น .bin ก่อน) → ทำให้ workflow สั้นลง

4. tsp – Transport Stream Processor

เป็นหัวใจหลัก ใช้ อ่าน–ประมวลผล–เขียน TS แบบ pipeline

การใช้งานพื้นฐาน

tsp -I file input.ts -O file output.ts

- -I file input.ts → Input: TS จากไฟล์

- -O file output.ts → Output: เขียนเป็นไฟล์ใหม่

4.1 Plugin inject – ใส่ตาราง/section ใหม่

-P inject --pid 0x1FF0 --interval 500 mcot_ait.xml

- --pid 0x1FF0 → ใส่ข้อมูลลงใน PID ที่กำหนด

- --interval 500 → ใส่ข้อมูลซ้ำทุก 500 ms

- mcot_ait.xml → ไฟล์ XML (หรือ .bin) ของตารางที่จะ inject

ใช้เพื่อ: ส่ง AIT เข้าไปใน TS

4.2 Plugin inject แบบ --replace – แทนที่ตารางเดิม

-P inject --pid 0x0082 --replace mcot_pmt.xml

- --pid 0x0082 → PID ของ PMT (ของ 9MCOT HD)

- --replace → แทนที่ตารางเก่าใน stream ด้วยตารางใหม่จากไฟล์ XML

- mcot_pmt.xml → PMT ที่เราแก้ไขแล้ว (เพิ่ม component AIT)

ใช้เพื่อ: ทำให้ PMT ของ 9MCOT HD บอกว่า service มี AIT อยู่จริง

4.3 Pipeline ตัวเต็ม

tsp -I file mcot/mux.ts ^

-P inject --pid 0x1FF0 --interval 500 mcot_ait.xml ^

-P inject --pid 0x0082 --replace mcot_pmt.xml ^

-O file mcot_with_ait.ts

- Input: mcot/mux.ts (ต้นฉบับ)

- Inject: AIT ลงไปที่ PID 0x1FF0

- Replace: PMT ของ 9MCOT HD ด้วย PMT ที่แก้แล้ว

- Output: mcot_with_ait.ts → ไฟล์ TS ใหม่ที่มีทั้ง PMT + AIT ครบ

5. Workflow สรุป

- ใช้ tspsi → หา PMT ของช่อง (เช่น 9MCOT HD PID 0x0082)

- ใช้ tstables → ดึงตาราง PMT/AIT ของ service ต้นแบบ (เช่น BBC ONE HD)

- แก้ไข/เขียน AIT XML (mcot_ait.xml) และ PMT XML (mcot_pmt.xml)

- ใช้ tsp -P inject → inject AIT + replace PMT เข้า TS

- ใช้ tstables → ตรวจสอบว่ามี <AIT> อยู่จริงใน PID 0x1FF0

- ทดสอบบน HbbTV Receiver